FMU

Paralelni tokovi dunavske obale i Dunavske ulice predstavljaju neiskorišćen potencijal u koncipiranju savremnog grada. Dok je u prošlosti, zbog izmeštene pozicije u odnosu na centar i rečnog transporta bilo primarno mesto industrije, savremene tendencije, ovaj prostor poslednjih decenija transformišu u najpoželjnije lokacije jednog grada.

U kontekstu donjeg Dorćola, urbanizacija ove zone zaustavila se na granici Dunavske ulice, jer su industrijski kapaciteti i razne radionice, depoi, magacini i dalje pozicionirani u priobalnoj zoni. U budućnosti, urbanistički planovi ove programe izmeštaju ili ih prenamenjuju u stambene komplekse planiranim linijskim parkom. Odnos I pozicija na taj način planirane I uređene lokacije se uzima za nultu tačku idejnog rešenja nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti.

Novonastala situacija predstavlja zahtevan zadatak, gde je lokacija budućeg objekta oivičena Dunavskom ulicom i linijskim parkom, preko kog je u direktnom odnosu sa budućim kompleksom Marine Dorćol. Zahtev konkursa je akcenat na povezanosti nove zgrade fakulteta i linijskog parka, i kreiranje nove celine. Stav autora je da se odnos objekta prema linijskom parku, Dunavskoj i bočnim stranama jednako tretira, kako bi se izbegao efekat postavlajnja granice novonastalim objekatima u onsou na postojeće tkivo koje se nalazi prekoputa Dunavske ulice, odnosno jedan manir uspostavljanja dobrog boniteta naspram blokova u Dunavskoj ulici.

prilog 1.1 kretanje  - kolski – biciklistički – pešački -

Ideja je da objekat bude ta veza, spoj, prelaz između dve karakterno različite zone, tako što će posredno inkorporirati park u svoj sadržaj, sa druge strane u Dunavskoj dati novi karakter frontu, dok će na severnoj, nezastupljenoj strani, staviti težište otvorenog prostora fakulteta.

Na urbanističkom nivou, objekat je koncipiran sa tri pešačka ulaza : ulaz iz Dunavske, ulaz za severnog skvera i pristupom iz linijskog parka. Svaki ulaz je u karakteru pristupnog konteksta i uvodi u zajednički prostor fakuteta. Kolski pristup je koncipiran sa jednim podzemnim ulazom i jednim podzemnim izlazom, sa po dve trake. Postoje dva podzemna nivoa: servisni nivo suterena (opsluživanje objekta) i podzemna garaža sa tehničkim prostorijama.

prilog 1.2 situacija                                                  prilog 1.3. parterno rešenje

Trase tri ulaza formiraju zajednički pristupni nivo fakulteta koji je formalno definisan sa 4 “slobodnostojeće” hale. Hale su programski diferencirane, dok je svaka hala pojedinačno,po vertikali, programski srodno definisana.

Po tom principu celovitosti formirane su:

- "klasična hala" koja sadrži veliku koncertnu dvoranu i instrumentalne sale sa publikom

- “mala hala" koja je objedinila program male koncertne dvorane i horske sale

- “džez dvorana"  se sastoji iz sale za džez, malog tonskog studija i ostalim džez programa koji su zahtevali akustično odvajanje od ostalih programa

- "plesna hala" sastavljena od sale za balet, plesnog studija i pridruženog sadržaja.

Svaka hala je dodatno prihvatila određene programe koji su nemanjeni široj korisničkoj grupi, vodeći računa da ti programi ne narušavaju princip korišćenja primarnih programa koji su u funkciji primarnih korisnika, odnosno studenata.

prilog 2.1 volumetrijski dijagram

Prostor između hala su povezani programima koji su pretpostavljeni tako da studenti, zaposleni i posetioci imaju slobodan pristup njima, kao što su amfiteatar, konferencijske sale, biblioteka. .Dispozicija prostornih elemenata je omogućila da se fizički razdvoje programi koji zahtevaju određen način korišćenja (ograničen pristup, akustički komfor), kao što su deo za zaposlene (uprava / administracija), katedre, teorijske i individualne učionice. Ovakav princip doprinosi programskom definisanju i razdvajanju trasa kretanja i koršćenja za svaku grupu korisnika, dok razruđena forma omogućava jasno sagledavanje i orijentaciju spolja i iznutra.

Inkluzivni dizajn je jedna od okosnica koncepta, gde je korišćenje omogućeno kroz horizontalne ravni i jasno povezane spratove, za što širi spektar ljudi bez dodatnih potreba za naknadne I specifične adaptacije.

Bitan projektantski aspekt je u prošupljenim nivoima. Na svakom od ulaza može se pistupiti direktno dvema različitim etažama, i suterenu i prizemlju..

Suterenski pristup je namenjen studentima i zaposlenima u tehničkom održavanju. Na ovom nivou se dopremaju instrumenti u sale, ovde su pozicionirani bekstejdž,ulazi u sale namenjeni izvođačima kao i mesta za okupljanje i odmor studenata.

Suterenski prostor takođe ima vezu u jednom nivou sa podzemnim servisnim nivoom. Ulaz na prizemlju je namenjem studentima, posetiocima i profesorima/administraciji i to je takođe nivo sa kog publika pristupa salama, tako da je omogućeno nesmetano specifično kretanje svih i izbegnute konfliktne situacije u nivou.

Otvoreni prostori hola su u vertikanom smislu povezani prošušlkjenjima, vizuelno i prostorno, sa ciljem da prizemlje i suteren imaju skladan karakter i funkcionisanje.

prilog 2.2. kompozicioni dijagram

Veza sa linijskim parkom, osim preko ulaza je ostvarena preko spoljašnjih vertikalnih pozornica, koje su orijentisanje prema parku, a uz  uređenje ispred njih ostvarena je programska celina koja predstavlja jedinstvenu tačku u parku.

Vertikalne pozornice služe kako za dešavanje / spektakl, tako i kao instrument koji se u određenim prilikama ne nameće. Muzika i ples su kroz vreme oduvek bili povezani i stvarani su prema načinu konzumacije sadržaja. Koncerti i nastupu se sve više konzumiraju naknadno, pregledavanjem na mobilnim telefonima ili kroz aplikacijena pametnim uređajima. Položaj snimanja, orijentacija kamere, vertikalna pozicija opravdava vertikalnost pozornica, uz očekivanje da se nastup snima u vertikalnom formatu mobilnim telefonom. Na taj način se stvara novi događaj.

Uz transformaciju ponuđenog programa škole, studentskog performanasa u odredjnom trenutku, nastaje novo virtuelno dešavanje za svakog prolaznika u parku, bilo da je nameravao da prisustvuje nastupu ili se tu slučajno zatekao.

prilog 2.3 vertikalna pozornica

Akustični komfor se ogleda u razruđenosti objekta, čime fizički razdvajamo akustički zahtevne programe dok programi oko njih čine tampon zonu (prilagođenu tako da ne ometa programe koji se štite) Hale su slobodnostojeći objekti, oivičeni zonama komunikacije. Po vertikalama su odvojeni tehničkim etažama tamo gde je neophodno. Drugi akustično zahtevni prostori van hala, kao što su katedre i teorijskia nastava, fizički odvojeni od ostalog sadržaja, tako da oni ne narušavaju komfor halama kao ni zajedničkim prostorima fakulteta.

Struktura objekta je rešena u dva sistema: sistem nosećih jezgara (hale) i sistem svođene čelične konstrukcije. Planirano je redukovano korišćenje betona, u cilju smanjenja CO2 footprint-a, gde se pretežno određujemo prema čeličnoj kontrukciji. Ovom cilju u prilog idu i materijali korišćeni za fasade, krovove i podove. Fasada je predviđena da bude od opeke, koja kao prirodni materijal ima vrlo mali uticaj na okolinu, kao i staklene delove fasade, materijal koji podleže cikličnoj reciklaži. Stakla su planirana kao višekomorna i tretirana tako da smanje spoljašnje uticaje. Podovi su nove generacije linoleuma, koji su CO2 neutralni, i koji imaju široku primenu u svim tipovima javnih objekta. Vizuelno, ovim će se postići jedinstvenost prostora i u vertiklnom i u horizontalnom smislu.

prilog 3.1. dijagram strukture

Potencijal korišćenja geotermalnih voda, svakako je dodatni kvalitet koji objekat može da ostvari. Shodno tome, u tehničkim prostorijama je predviđeno mesto za pumpe i razmenjivače toplote u sistemu vertikalne eksploatacije geotermalne energije (horizontalna ekspoatacija, iako finansijski isplativija, nije mogla biti planirana zbog veličine objekta u odnosu na parcelu). Predviđeno je postavljnje solarnih panela na ravnim krovovima, čime bi se suplementovali nedostaci geotermalnog sistema, čime bi objekat postao, u velikoj meri energetski nezavistan. Forma objekta omogućava lako pasivno hlađenje, jer umesto jednog mono volumena, unutar fasadne membrane postoje raspoređeni manji prostorno programski volumeni kojima se klimatski lakše upravlja.

S obzirom da je objekat planiran u jednom od najzagađenijih delova grada, kada je reč o kvalitetu vazduha, na vrhovima jezgara smo predvideli prostor za urbane prečišćivače vazduha, koji mogu biti naknadno postavljeni, kao dodatni tehnoloških elemenat koji će podići kvalitet novog obekta Fakulteta muzičkih umetnosti.